DG-4000A型水冷式电磁感应铝箔封口机



[image: image1.wmf]水冷式


DG-4000A型

电磁感应铝箔封口机

INDUCTION ALUMINIUM FOIL SEALER

使

用

说

明

书

（使用前，请仔细阅读此说明书！）

桂林大广电子科技有限公司

GUILIN DAGUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO .，LTD.

地址：桂林市高新技术开发区毅峰南路4号      邮编：541004

电话：0773–5826142   5802599        传真0773 - 5857520

售后服务部电话：0773– 5805113    13977313457

一、概述

复合材料电磁感应封口技术是当代国际公认的先进密封包装方式，已日益普遍应用于药品，食品，化妆品，农药，化工产品及其他瓶装产品的高质量气密封口。DG—4000A型连续式铝箔封口机是目前最新的感应加热控制技术及工艺，采用先进的大功率场效应晶体管模块，高频开关电源技术，PLL技术和数字技术，在小型化、高稳定性、高效率方面取得重大改进。

二、工作原理


[image: image2.wmf]加热

开关

调功率

输入

开关

AC220V

开关电源

（风冷）

PLL控制=

MOSFET逆变功

放（风冷）

加热感应线圈

智能水箱

循环水

冷却

联控开关

               工作原理流程   图1

工作原理是根据在高频电磁场作用下，使铝箔产生巨大涡流而迅速发热，熔化铝箔下层的粘合膜并与瓶口粘合，从而达到快速非接触式气密封口的目的。

主要功率元件安在大型散热器上，并采用强制风冷，加热感应器采用循环水冷却。

三、主要技术参数

  1．输入电压：～ 220V±10%， 50/60Hz

  2．输入电流：静态≤8A,   动态＜17A

  3．输出功率：可调， 4KWmax

  4．输出波形：正弦波，60～80KHz

  5．冷却水流量：1.5-7.0（L/min），泵控  

  6．外壳防护等级：IP21

7．冷却水：纯水（蒸溜水）1 ～55℃

8. 加热感应器类型（□内打√为本机类型）:

  □  W40型: 槽宽40mm, ø15mm<封口直径<ø55 mm(瓶盖直径ø<35mm瓶子通过槽内封口,其余在槽外封口) 

    □  W55型: 槽宽55mm, ø30mm<封口直径< ø 70 mm(瓶盖直径ø<50mm瓶子通过槽内封口,其余在槽外封口) 

    □  W100型：平底，ø60mm<封口直径< ø 140 mm
    □  非标型: 按客户特殊要求定做   

四、主机面板示意图

[image: image3.wmf]高速水冷

电磁感应铝箔封口机

电  压  (�

电源     检测     加热     泠却     缺水

输出    控制线

电 压 调 节�

加热开关

电磁感应铝箔封口机

 

电源线

开关

电源

图2�

1、输出电压表：输出电压指示。
2、电源指示灯：整机电源指示灯，电源接通时，该指示灯亮.

3、检测指示灯：设备有故障时，该指示灯亮，同时拌有报警声，设备自动停止加热。
4、加热指示灯：合上加热开关，该指示灯闪烁，表明设备已进入加热工作状态，可以进行封口工作。
5、冷却指示灯：工作时该指示灯亮，表明冷却系统完好。
6、缺水指示灯：工作时，该指示灯灭；指示灯亮时，同时报警声响，表明机器系统过热或水循环系统有故障，机器自动进入停机保护状态。

7、加热开关：合上开关（ON），加热指示灯闪烁，表示进入加热工作状态；拨到“OFF”，加热指示灯灭，表示停止加热。

8、输出电压调节电位器：输出电压调节器，输出电压高，表示输出功率大； 输出电压低，表示输出功率小。

9、控制线 ：智能水箱控制线。
10、输出线：加热感应器功率输出线。
11、电源开关：输入总电源开关。

12、风机：主机220V风机及网罩。
13、电源线： 电源~220V输入。
14、智能水箱电源保险：保险管5A

五、加热感应器示意图


[image: image4.wmf]W40,W55型感应器示意图�

W100型感应器示意图

图3�

     

1：功率输出接线端(驳接主机)  2：出水口(用软胶管驳接智能水箱)  3：进水口(用软胶管驳接智能水箱)       4：固定镙丝      5:槽口

六、安装使用及注意事项：

设备安装示意图如下：


[image: image5.wmf]1.水箱  2.输出线  3.水箱控制线  4.主机    5.升降架 �

 6.感应器  7.瓶子  8.输送机  9.进出水管   10.防弯装置�

图4�

1

2

3

6

7

8

10

5

加热开关

电 压 调 节�

输出     控制�

电源     检测     加热     泠却     缺水

电  压  (�

电磁感应铝箔封口机

水冷式

4

9


水箱示意图


[image: image6.wmf]1

2

3

4

10

7

6

5

8

9

正面

右侧面

6

11

                       
[image: image7.wmf]12

左侧面

                      图5

1、水泵   2、水压感应器    3、冷凝器    4、水槽    5、回水管

6、控制线    7、水管    8、水位标尺     9、排水阀门  

10、水泵排气螺丝     11、风机   12、冷却液监控器

设备供电回路和接地回路导线的截面积应不小于2.5mm²铜线缆，在供电电压不稳定并影响设备正常工作时，需要加装交流自动稳压器。

注意：三孔插座接地端必须连接地线。
设备必须平稳地安装在干燥﹑清洁﹑无尘﹑无腐蚀性气氛和空气流通的环境中，并且远离各种辐射和传导热源。

打开智能水箱门,按水位尺给定的推荐水位加水。智能水箱与主机联控,只有主机加热时智能水箱才工作,这时检查整个水路工况,如存在漏水或异常等现象应立即停机修复。

注意：首次使用水箱时必须先对水箱内水泵进行排气，不然水泵不能正常工作，步骤如下：先将水箱内水槽灌满水（不通电），然后把水箱里水泵的排气螺丝（见图5）拧出来，看到有水从螺丝洞口流出来后再把排气螺丝拧紧即可。正常工作后，以后使用时就不用再重复以上步骤。

5.不同的口径瓶盖（铝箔）的瓶子经过加热感应器的要求不同，具体如下：

（一）W40,W55型

对于盖子能进槽的瓶子,根据瓶子的高度来调节加热感应器的高度，瓶盖中心A点（铝箔面）应不低于加热感应器B点（B点上7mm处为最佳），瓶盖中心A点应对准加热感应器中心C点 (如图6所示) 。对于盖子不能进槽的瓶子,则在槽口正下方进行槽外封，但要保证A点和C点对准。


[image: image8.wmf]加热感应器

铝箔

A:瓶盖中心(铝箔）  B:加热头槽口外边缘   C:加热感应器中心

瓶子

图6�

（二）W100型

当瓶子铝箔直径为60mm—100mm时，瓶子按图A方式经过加热头底部；当瓶子铝箔直径为100mm—140mm时，瓶子按图B方式经过加热头底部。

  
[image: image9.wmf]输送方向

加热感应器

瓶子

瓶子

图A�

图B�

加热感应器

铝箔直径

60mm--100mm

铝箔直径

100mm--140mm

中心线

输送方向

中心线

对中标志

对中标志

A

C

C

A

图7�

6.具体操作步骤：首先按设备安装示意图（图4）把主机、感应器、水箱、升降架连接安装完毕，其中水箱按第3、第4条操作。然后把装有铝箔并且拧紧瓶盖的瓶子放在输送带上，调节升降架使瓶子能从感应器底部通过，同时调节感应器和输送带上的对中装置，使瓶子的中心点(A点即铝箔中点图5、6)与加热感应器的中心点(C点，图6、7)一致，保证瓶子进出感应器对中。对中调整完毕后合上总电源开关，主机面板的电源指示灯灯亮（表示电源及电路正常），合上加热开关，这时主机面板的加热指示灯闪烁，冷却指示灯灯亮，表明主机已进入工作状态同时智能水箱工作。调节输出电压（电压大小根据生产情况制定），然后调节输送带的速度（输送带的速度可根据生产情况来调节），当瓶子由输送带通过加热感应器后，便自动封口完毕。为了达到最佳工作状态，应通过封口工艺试验，找出最佳工艺参数（电压、高度、速度），并且加以记录。调试好的设备，在正常生产中，应当防止被无关人员误改变。停止加热30秒后，智能水箱自动停止工作。

7.主机缺水保护功能说明：如加热工作过程中冷却系统遇到缺水，则主机发出声音报警，缺水指示灯闪烁，且自动停止加热（加热指示灯灭），同时智能水箱自动停止工作，这时应及时停机检查。关闭加热开关，即解除声光报警。

8.水箱冷却液监控器说明：（如图5中12）该监测器实时监测水箱内循环冷却液的流量和温度。

（一）当冷却液流量小于1.5L/min时（正常是小于7.0L/min）,仪表数显数字闪烁，并将故障信号传到主机，如冷却液持续5秒钟流量偏小或断流则主机发出警报并自动停止工作；

（二）当水箱冷却液温度高于60℃时数显数字闪烁，并将水温过热信号传到主机，如冷却液连续5秒钟过热则主机发出报警并自动停止工作。

9.机器工作时会产生热量，因此要保持好主机风机进出口处的清洁畅通。

10.加热感应器由纯水泵控循环冷却，要保持水箱的水量及冷却水在水路中畅通循环流动。

11．感应感应器作为机器的功率输出部件，出厂前已将内部电路参数调整至与主机之相匹配，故主机与感应器必须按相同编号配合使用! 严禁互换，更不许好奇拆卸感应器，否则可能会影响有效功率的输出，甚至会烧毁机内元器件，致使机器不能工作。

12.机器工作时感应线圈会产生大电流，故机器工作时严禁将加热感应器与主机脱开,防止烧毁机内元器件，致使机器不能工作。

13.严禁封易燃、易爆等危险品！

七、平时养护重点

1．智能水箱使用洁净水，保持水箱水量（见水箱的水位尺），保持水面不低于水箱4/5高度，严禁水箱水位低于水位线时开机工作，不许杂物落入水里。水箱设有排水阀，定期或发现冷却水浑浊有杂物时则应清洗换水。定期观察散热风机和电动水泵应使之正常运转。

2．当机器使用的环境温度低于0℃时，请把水箱里的原洁净水放干，然后加入纯防冻液（不能混用不同品牌）；当环境温度高于0℃并稳定时，请换回洁净水，换水前先清洗水箱和循环水道。防冻液不能长期代替洁净水使用。

机器简易故障检修方法
	故障现象
	原因
	解决方法

	E01
	市电过低
	确保主机在额定电压下使用

	E02
	水箱流量<1.5L

水位过低

水温过高
	水泵排空气

补充水到水位线以上

停机排掉热水，补充冷水

	E03
	功率管过热
	改善主机箱通风环境

	E04
	过载
	适当调高加热感应器离瓶子的距离

	E05
	加热感应器 脱接
	检查加热感应器连线

	E06
	过流或其它故障
	处理方法请依照以上 第3及第5项

	瓶口有一侧粘不牢
	瓶子的中心线与加热感应头的中心线不一致
	调节输送带上的对中装置，使瓶子的中心线与加热感应头的中心线一致

	有些瓶子封口不严
	瓶盖未拧紧，导致瓶盖内的铝箔无法与瓶口充分接触
	1、设法使瓶盖内的铝箔与瓶口充分接触



	
	输送带的速度太快或设置的输出电压太低导致封口功率不足
	2、将输送带的速度适当降低


备注:产品的结构和技术指标可能有所变动，以实物为准。

严禁未经生产厂家允许对设备进行改装，对所造成的后果自负。
桂林大广电子科技有限公司

GUILIN DAGUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO .，LTD.
PAGE  
13

_1234567893.dwg
Autodesk


_1234567895.dwg
Autodesk


_1234567897.dwg

_1234567898.dwg
Autodesk


_1234567896.dwg
Autodesk


_1234567894.dwg
Autodesk


_1234567891.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

